PROJETO 5

Nível visual e alerta sonoro

Evolução da Prática 1: potenciômetro + 8 LEDs + buzzer

MISSÃO Partir da Prática 1, em que o potenciômetro representa um sinal analógico variável e controla uma barra de 8 LEDs, e acrescentar uma saída sonora. O buzzer deverá mudar seu comportamento conforme o nível indicado pelos LEDs.

# 1. Ponto de partida

Na Prática 1, o potenciômetro está ligado ao pino A0 e representa somente a saída analógica variável de um possível sensor de ruído. O valor lido pelo ADC é convertido em um nível de 0 a 8, e esse nível determina quantos LEDs ficam acesos.

| FUNÇÃO | PINO |
| --- | --- |
| Sinal analógico equivalente ao sensor | A0 |
| LED 1 a LED 8 | D2 a D9 |
| Novo buzzer | D12 |

# 2. Novo desafio

Inclua um buzzer no sistema sem retirar o potenciômetro nem os 8 LEDs. O mesmo valor de nível que controla a barra visual deverá também controlar o alerta sonoro.

ATENÇÃO O potenciômetro continua NÃO sendo um sensor de som. Ele apenas permite variar manualmente um sinal analógico de 0 a 1023, simulando a saída analógica que um sensor poderia fornecer.

# 3. Comportamento esperado

Programe o som de forma progressiva: quanto maior o nível, maior deve ser a sensação de alerta.

| NÍVEL | LEDS ACESOS | ALERTA SONORO | INTERPRETAÇÃO |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | Sem som | Sem indicação |
| 1 | 1 | Bip muito lento | Nível baixo |
| 2 | 2 | Bip lento | Nível baixo |
| 3 | 3 | Bip moderado | Atenção inicial |
| 4 | 4 | Bip moderado | Atenção |
| 5 | 5 | Bip rápido | Nível elevado |
| 6 | 6 | Bip mais rápido | Nível elevado |
| 7 | 7 | Bip muito rápido e mais agudo | Alerta |
| 8 | 8 | Som contínuo e mais agudo | Alerta máximo |

# 4. O que você deverá modificar

Adicionar 1 buzzer ao circuito e ligá-lo ao pino D12 e ao GND.

Declarar no programa o pino utilizado pelo buzzer.

Configurar o buzzer como saída no setup().

Manter a leitura do potenciômetro em A0 e a barra de LEDs em D2 a D9.

Usar a variável nivel, já calculada pela Prática 1, para decidir o comportamento do buzzer.

Criar sons diferentes conforme o nível aumenta, seguindo a tabela de comportamento esperado.

Manter no Monitor Serial a exibição do valor ADC e do nível calculado.

# 5. Antes de programar - faça sua previsão

| ADC APROX. | NÍVEL PREVISTO | LEDS | SOM PREVISTO | OBSERVADO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 |  |  |  |  |
| 300 |  |  |  |  |
| 500 |  |  |  |  |
| 700 |  |  |  |  |
| 900 |  |  |  |  |
| 1023 |  |  |  |  |

# 6. Método de execução

MODIFIQUE → PREVEJA → COMPILE → EXECUTE → OBSERVE → COMPARE → CONCLUA

Preveja o nível, a quantidade de LEDs e o comportamento do buzzer.

Salve os arquivos e execute PlatformIO: Build. O resultado esperado é SUCCESS.

Inicie o Wokwi e abra o Monitor Serial.

Gire o potenciômetro lentamente do mínimo ao máximo.

Observe ADC, nível, LEDs acesos e alerta sonoro.

Compare o comportamento observado com sua previsão.

Ajuste o programa, se necessário, e teste novamente.

# 7. Entrega

Entregue o projeto funcionando no VS Code + PlatformIO + Wokwi, mantendo a estrutura da Prática 1 e acrescentando o buzzer. O código deve estar organizado e comentado, e o comportamento sonoro deve acompanhar os níveis da barra de LEDs.

RESULTADO ESPERADO Ao girar o potenciômetro, o valor ADC altera o nível de 0 a 8. A quantidade de LEDs acesos acompanha esse nível e o buzzer passa de desligado para bips progressivamente mais rápidos, chegando a um alerta contínuo no nível máximo.

# 8. Conclusão

1. Por que o mesmo valor de nível pode controlar os LEDs e o buzzer?

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

2. O que muda no sistema quando acrescentamos uma segunda forma de saída?

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

3. Em qual nível o alerta sonoro começa? Como ele evolui?

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

4. Por que o potenciômetro continua não podendo ser chamado de sensor de som?

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________