# ATIVIDADE – REVISÃO E SIMULAÇÃO NO VS CODE + PLATFORMIO + WOKWI

Disciplina: Fundamentos de Eletroeletrônica Aplicada
Tema: Lei de Ohm, LED, entrada analógica, LDR, ADC e PWM
Aluno(a):

## OBJETIVOS

Ao realizar esta atividade, o aluno deverá ser capaz de:

• Aplicar a Lei de Ohm em situações novas de cálculo;

• Dimensionar resistor para Diodo Emissor de Luz (LED) por cálculo;

• Relacionar resistência e corrente sem depender de medição de corrente no Wokwi;

• Ler uma entrada analógica com potenciômetro usando analogRead() e o Monitor Serial;

• Observar o comportamento de um Resistor Dependente de Luz (LDR) no Wokwi;

• Interpretar a conversão do Conversor Analógico-Digital (ADC);

• Controlar e comparar brilho de LED usando Modulação por Largura de Pulso (PWM).

## ORIENTAÇÕES

1. Use o projeto-base Arduino Uno no VS Code com PlatformIO.

2. Antes de executar no Wokwi, faça o Build do projeto para gerar firmware.hex e firmware.elf.

3. Edite o código em src/main.cpp e a montagem em diagram.json.

4. Use o Wokwi para observar leituras analógicas no Monitor Serial e brilho por PWM.

5. Nesta atividade, corrente, queda de tensão e dimensionamento de resistores são avaliados por cálculo, pois o Wokwi não é utilizado como instrumento de medição elétrica nem como simulador analógico completo.

6. Registre previsões antes da simulação e compare com o comportamento observado quando solicitado.

Configuração do PlatformIO

[env:uno] platform = atmelavr board = uno framework = arduino

O wokwi.toml deve apontar para .pio/build/uno/firmware.hex e .pio/build/uno/firmware.elf.

Fórmulas: V = R · I      I = V/R      R = V/I

V = tensão (V); R = resistência (Ω); I = corrente (A).

# QUESTÃO 1 – CIRCUITO RESISTIVO SIMPLES

Considere um circuito teórico alimentado por 8 V e contendo um resistor de 1,6 kΩ.

a) Converta 1,6 kΩ para ohms.

____________________________________________________________________________

b) Calcule a corrente do circuito.

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

c) Apresente o resultado em ampères e miliampères.

____________________________________________________________________________

d) Se a resistência dobrar e a tensão permanecer constante, o que acontece com a corrente? Justifique.

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Não é necessário simular esta questão.

# QUESTÃO 2 – DIMENSIONAMENTO DE RESISTOR PARA LED

Um LED vermelho será utilizado em um circuito de 5 V. Considere queda aproximada de 1,9 V e corrente desejada de 12 mA.

a) Qual tensão deverá ficar sobre o resistor?

____________________________________________________________________________

b) Converta 12 mA para ampères.

____________________________________________________________________________

c) Calcule o valor teórico do resistor.

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

d) Escolha entre 240 Ω e 270 Ω o valor mais seguro. Justifique.

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

e) Calcule a corrente aproximada com o resistor escolhido.

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

No Wokwi, o LED pode ser usado para verificar visualmente o estado do circuito, mas não para medir quantitativamente a corrente.

# QUESTÃO 3 – COMPARANDO RESISTÊNCIA E CORRENTE

Mantendo 5 V e queda do LED de 1,9 V, calcule a corrente teórica:

| Resistor | Corrente calculada | Brilho esperado |
| --- | --- | --- |
| 360 Ω |  |  |
| 750 Ω |  |  |
| 1,2 kΩ |  |  |

a) Qual resistor produz a maior corrente?

____________________________________________________________________________

b) Qual produz a menor corrente?

____________________________________________________________________________

c) Explique a relação entre resistência e corrente.

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

d) Por que esta comparação é tratada por cálculo, e não por uma suposta medição de corrente no Wokwi?

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

# QUESTÃO 4 – POTENCIÔMETRO E ENTRADA ANALÓGICA

No Wokwi, ligue VCC (alimentação positiva) do potenciômetro em 5 V, GND (Ground, referência de 0 V) em GND e SIG (sinal de saída) em A0, entrada analógica do Arduino Uno.

#include <Arduino.h> void setup() { Serial.begin(9600); } void loop() { int leitura = analogRead(A0); Serial.println(leitura); delay(200); }

a) Preveja o que acontece com a leitura ao girar o potenciômetro.

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

b) Faça Build no PlatformIO e execute no Wokwi.

c) Escolha três posições e registre as leituras do Monitor Serial.

| Posição | Leitura ADC |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |

d) Qual posição produziu a maior leitura? O que isso representa eletricamente?

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

# QUESTÃO 5 – LDR NO WOKWI: LUZ E LEITURA ANALÓGICA

Use o Sensor Fotoresistor (Photoresistor Sensor) do Wokwi. Ligue VCC em 5 V, GND em GND e AO (Analog Output, saída analógica) em A0.

Use o mesmo código da Questão 4.

a) Teste 50 lux, 400 lux e 1.000 lux e registre a leitura ADC.

| Iluminação | Leitura ADC |
| --- | --- |
| 50 lux |  |
| 400 lux |  |
| 1.000 lux |  |

b) À medida que a iluminação aumenta, a leitura aumenta ou diminui neste módulo?

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

c) Explique por que o sentido da leitura depende da montagem do divisor de tensão.

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

No módulo do Wokwi usado aqui, maior iluminação tende a produzir menor leitura em AO.

# QUESTÃO 6 – CONVERSOR ANALÓGICO-DIGITAL (ADC)

Considere referência de 5 V e ADC de 10 bits (0 a 1023). Use: código ≈ (tensão/5) × 1023.

| Tensão em A0 | Código estimado |
| --- | --- |
| 1,2 V |  |
| 2,8 V |  |
| 4,1 V |  |

a) Calcule os três códigos aproximados.

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

b) Qual tensão gera o maior código?

____________________________________________________________________________

c) O número do ADC representa diretamente volts, lux ou porcentagem? Explique.

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

d) Com o potenciômetro, aproxime um desses códigos no Wokwi e registre o valor.

____________________________________________________________________________

# QUESTÃO 7 – PWM E BRILHO DO LED

No Wokwi, ligue um LED ao pino 9 por meio de resistor de 330 Ω e o outro terminal ao GND.

#include <Arduino.h> const int led = 9; int pwm = 30; // testar 30, 120 e 210 void setup() { pinMode(led, OUTPUT); } void loop() { analogWrite(led, pwm); }

a) Ordene 30, 120 e 210 do menor para o maior brilho esperado.

____________________________________________________________________________

b) Execute cada valor e descreva a diferença visual.

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

c) Explique por que analogWrite() não gera uma tensão analógica contínua intermediária no Arduino Uno.

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

d) O que muda eletricamente quando o valor PWM aumenta?

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

## CONCLUSÃO DA ATIVIDADE

1) Por que corrente e dimensionamento de resistores foram tratados por cálculo nesta atividade?

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

2) Qual é a diferença entre analogRead() e PWM?

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

3) O que potenciômetro e LDR têm em comum como entradas analógicas?

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

4) Por que a direção da leitura do LDR pode mudar conforme o divisor?

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

5) Qual foi a função do VS Code, PlatformIO e Wokwi nesta atividade?

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________