Projeto 8 Leitura de datasheets

Da documentação técnica à ligação dos componentes

Porta automática com sensor ultrassônico e dois servos

Nesta aula, você vai localizar dados técnicos, explicar como eles orientam uma ligação e conferir a biblioteca utilizada no programa. A porta automática dos projetos anteriores será o exemplo. Ao final, cada equipe vai propor um protótipo com componentes do kit e entregar um esquema justificado por fontes.

# O que vamos aprender

Identificar o modelo; localizar alimentação, pinagem e sinais; relacionar dados ao código; distinguir datasheet, biblioteca e simulador; documentar um projeto antes de ligar o hardware.

Pré-requisitos: variáveis, setup e loop, condições, for, map, constrain, pulseIn, tone e funções trabalhadas no Projeto 7. O conteúdo novo é a leitura da documentação, sem acrescentar estruturas de programação.

Nome __________________________  Turma __________  Data __________

# Três fontes com funções diferentes

| Fonte | O que procurar |
| --- | --- |
| Datasheet ou manual técnico | Tensão, corrente, pinos, limites e funcionamento do componente real |
| Documentação da biblioteca | Instalação, placa compatível e comandos |
| Documentação do Wokwi | Modelo disponível, pinos virtuais e limites da simulação |

# 1 Reconhecer a montagem

Figura 1 Montagem Wokwi enviada por Hilton Elias com protoboard e UNO AVR

Localize o sensor HC-SR04, os dois servos, os LEDs, os resistores e o buzzer. O kit tem UNO R4 WiFi; a imagem usa o UNO AVR do simulador. Registre essa diferença antes de transferir o projeto ao kit.

| Peça da demonstração | Quantidade | Função |
| --- | --- | --- |
| UNO e protoboard | 1 de cada | Controle e distribuição das ligações |
| HC-SR04 | 1 | Medir distância |
| Servo | 2 | Movimentos espelhados |
| LED vermelho e verde | 1 de cada | Indicar fechada ou aberta |
| Resistor 220 ohms | 2 | Em série com LEDs |
| Buzzer e resistor 1k | 1 de cada | Aviso no modelo enviado |

# 2 Abrir e ler o PDF do sensor

Abrir PDF HC-SR04 publicado pela ElecFreaks e hospedado pela SparkFun

Figura 2 Captura real da página 1 do PDF HC-SR04

Passo 1 Confira o nome do componente no título. Passo 2 Procure a tabela elétrica e a identificação dos quatro pinos. Passo 3 Anote a unidade junto ao valor. Passo 4 Transforme a informação em uma decisão de ligação.

| Local no PDF | Dado | Decisão |
| --- | --- | --- |
| Página 1 tabela elétrica | Alimentação 5 V | VCC na alimentação 5 V e GND no terra |
| Página 1 faixa | 2 a 400 cm | Escolher testes dentro da faixa |
| Página 1 e 2 disparo | Pulso de pelo menos 10 µs | TRIG recebe o pulso; ECHO será lido |

# 3 Do tempo de eco ao código

Figura 3 Captura real da página 2 do PDF HC-SR04 com o diagrama temporal

Siga o desenho: primeiro o TRIG recebe o pulso, depois o sensor emite ultrassom e o ECHO representa o tempo de ida e volta. A divisão por 58 converte microssegundos em centímetros, conforme a página 2.

digitalWrite(TRIG, HIGH);

delayMicroseconds(10);

digitalWrite(TRIG, LOW);

unsigned long duracao = pulseIn(ECHO, HIGH);

float distancia = duracao / 58.0;

Exemplo: ECHO de 5800 µs corresponde a 100 cm. O PDF recomenda intervalo maior que 60 ms entre medições. As pausas já presentes no programa ultrapassam esse intervalo.

Responda: por que TRIG é OUTPUT e ECHO é INPUT? __________________________
Qual unidade pulseIn retorna? __________ Onde a fórmula aparece no PDF? __________

# 4 Conferir servos LEDs e buzzer

Figura 4 Os dois servos da montagem enviada

Especificações SG90 no fabricante TowerPro

Pinos e movimento do servo no Wokwi

O modelo do Wokwi trabalha de 0 a 180 graus, com PWM como sinal, V+ como alimentação e GND como terra. A ficha TowerPro indica 4,8 V e alimentação por adaptador externo. Confira a variante e o curso real do servo antes de aplicar os extremos do programa; write(180) não comprova que a peça física alcance 180 graus.

Na bancada, dimensione uma fonte regulada conforme a tensão e a corrente dos servos, com GND comum ao Arduino. Não use a fonte de 12 V diretamente no SG90. O fio de sinal não alimenta o motor. A montagem virtual não demonstra capacidade de corrente da placa.

Figura 5 LEDs e resistores da montagem

Cada LED usa resistor de 220 ohms em série. Identifique ânodo e cátodo. Uma cor ou aparência não substitui a ficha técnica da peça, sobretudo para corrente e polaridade.

O buzzer do Wokwi é piezoelétrico e recebe tone. O kit contém buzzer ativo 5 V, que tem oscilador interno: a ligação e o acionamento devem seguir a ficha do modelo real. O resistor de 1k da imagem faz parte do exemplo virtual; não garante acionamento adequado do buzzer do kit.

# 5 Montar seguindo a tabela de pinos

| Componente ou ponto | Ligação no UNO da simulação |
| --- | --- |
| 5V e GND | Barramentos positivo e negativo da protoboard |
| Barramentos superior e inferior | Positivo com positivo; negativo com negativo |
| HC-SR04 VCC e GND | 5V e GND |
| HC-SR04 TRIG e ECHO | D11 e D10 |
| Servo 1 PWM e servo 2 PWM | D5 e D6 |
| Servos V+ e GND | Barramentos 5V e GND na simulação |
| LED vermelho ânodo | D8; cátodo por 220 ohms ao GND |
| LED verde ânodo | D9; cátodo por 220 ohms ao GND |
| Buzzer terminal 2 | D13 na montagem enviada |
| Buzzer terminal 1 | GND por resistor de 1k na montagem enviada |

1 Distribua 5V e GND e confira a continuidade dos barramentos. 2 Ligue o sensor. 3 Ligue LEDs com resistores. 4 Ligue os sinais dos servos. 5 Reproduza o buzzer do modelo enviado. 6 Compare cada pino com as constantes do programa antes de iniciar.

Referência dos pinos HC-SR04 no Wokwi

Pinout oficial em PDF do UNO R4 WiFi usado no kit

No hardware real, leia também o pinout do R4: os conectores Qwiic e ESP têm restrições de 3,3 V. Não transfira o circuito para esses conectores por semelhança de posição.

# 6 Conferir a placa real no PDF

Figura 6 Captura real da página 1 do pinout oficial Arduino UNO R4 WiFi

Localize D5, D6, D8, D9, D10, D11, D13, 5V e GND. Use os nomes impressos, e não apenas a posição no desenho. O UNO R4 utiliza outra arquitetura; selecione a placa correta na IDE e confira compatibilidade da biblioteca antes da bancada.

# 7 Encontrar e usar a biblioteca

Documentação da biblioteca Servo da Arduino

Repositório oficial Servo mantido por arduino-libraries

Exemplo oficial Sweep

Abra o repositório e confira quem mantém a biblioteca. Leia o arquivo library.properties para identificar versão e arquiteturas. Abra examples e compare o exemplo Sweep com os comandos já usados. Uma biblioteca comunitária pode ser útil, mas deve ser identificada como comunitária, com autor e endereço.

| Código conhecido | Função |
| --- | --- |
| #include <Servo.h> | Inclui a biblioteca |
| Servo S1; Servo S2; | Cria os objetos |
| S1.attach(5); S2.attach(6); | Associa os pinos de sinal |
| S1.write(angulo); | Define o ângulo solicitado |
| S2.write(180 - angulo); | Produz movimento espelhado no exemplo |

Na IDE Arduino, abra o gerenciador de bibliotecas, procure Servo da Arduino e instale se necessário. No Wokwi, adicione Servo pelo Library Manager; em libraries.txt, a entrada é Servo. No editor padrão Wokwi o programa fica em sketch.ino; em um projeto C++ pode ser main.cpp com Arduino.h.

O HC-SR04 desta aula não usa biblioteca externa: pulseIn e as demais funções pertencem ao núcleo Arduino. Bibliotecas não corrigem alimentação errada ou pinagem incompatível.

# Conferência rápida

Anote mantenedor __________ versão __________ placa alvo __________ exemplo consultado __________. Confira se as declarações e chamadas usam os mesmos nomes: S1 e S2. O fechamento abaixo já corrige os nomes divergentes do código enviado.

# 8 Código consolidado

#include <Arduino.h>

#include <Servo.h>

const int TRIG = 11;

const int ECHO = 10;

const int LED_VERMELHO = 8;

const int LED_VERDE = 9;

const int BUZZER = 13;

Servo S1;

Servo S2;

int aberta = 0;

void som() {

tone(BUZZER, 1200);

delay(100);

noTone(BUZZER);

delay(300);

}

void abrirPorta() {

digitalWrite(LED_VERMELHO, LOW);

digitalWrite(LED_VERDE, HIGH);

if (aberta == 0) {

for (int angulo = 0; angulo <= 90; angulo++) {

S1.write(angulo);

S2.write(180 - angulo);

delay(10);

}

aberta = 1;

}

}

void fecharPorta() {

# 8 Código consolidado continuação 1

noTone(BUZZER);

if (aberta == 1) {

for (int angulo = 90; angulo >= 0; angulo--) {

S1.write(angulo);

S2.write(180 - angulo);

delay(10);

}

aberta = 0;

}

digitalWrite(LED_VERMELHO, HIGH);

digitalWrite(LED_VERDE, LOW);

}

float medirDistancia() {

digitalWrite(TRIG, LOW);

delayMicroseconds(2);

digitalWrite(TRIG, HIGH);

delayMicroseconds(10);

digitalWrite(TRIG, LOW);

unsigned long duracao = pulseIn(ECHO, HIGH);

float distancia = duracao / 58.0;

return distancia;

}

void setup() {

Serial.begin(9600);

pinMode(TRIG, OUTPUT);

pinMode(ECHO, INPUT);

# 8 Código consolidado continuação 2

pinMode(LED_VERMELHO, OUTPUT);

pinMode(LED_VERDE, OUTPUT);

pinMode(BUZZER, OUTPUT);

S1.attach(5);

S2.attach(6);

S1.write(0);

S2.write(180);

digitalWrite(LED_VERMELHO, HIGH);

digitalWrite(LED_VERDE, LOW);

noTone(BUZZER);

}

void loop() {

float distancia = medirDistancia();

int proximidade = map(distancia, 400, 0, 0, 100);

proximidade = constrain(proximidade, 0, 100);

Serial.print("Distancia: ");

Serial.print(distancia, 1);

Serial.print(" cm | Proximidade: ");

Serial.print(proximidade);

Serial.println("%");

if (proximidade >= 70) {

abrirPorta();

som();

}

else {

fecharPorta();

delay(200);

}

}

# 9 Testar e registrar evidências

Abra um projeto Arduino UNO no Wokwi, reproduza o diagram.json enviado, adicione Servo e cole o código consolidado. Inicie a simulação, clique no HC-SR04 e ajuste a distância. Abra o monitor serial em 9600 baud.

| Distância | Proximidade esperada | Comportamento esperado | Observado |
| --- | --- | --- | --- |
| 400 cm | 0% | Fechada; vermelho; sem som |  |
| 200 cm | 50% | Fechada; vermelho; sem som |  |
| 120 cm | 70% | Abre; verde; aviso repetido |  |
| 100 cm | 75% | Mantém aberta sem refazer abertura |  |
| 200 cm após abrir | 50% | Fecha; vermelho; som desligado |  |

Use valores inteiros nesses testes. map trabalha com inteiros; a distância fracionária é convertida ao entrar na função. O limiar nominal de 70% corresponde a 120 cm, mas a discretização afeta a fronteira. Registre o observado em vez de supor precisão contínua.

Capture a montagem, o monitor serial e pelo menos um estado aberto e um fechado. Se o código não compilar, confira Servo.h e os nomes S1 e S2. Se medir errado, confira TRIG e ECHO. Se LEDs estiverem invertidos, confira ânodo e cátodo.

A versão didática mantém pulseIn sem tratamento de ausência de eco e usa delay. Um retorno zero não prova distância zero. Discuta a limitação; este protótipo didático não é um controlador de segurança para uma porta real.

# 10 O kit e os limites do simulador

Consulta ao catálogo padrão Wokwi em 8 de outubro de 2026. Sem modelo padrão significa ausência na lista oficial consultada; peças personalizadas podem existir. Modelo semelhante não comprova compatibilidade elétrica.

| Item do kit | Situação | Observação |
| --- | --- | --- |
| UNO R4 WiFi | Parcial | UNO AVR no Wokwi; não valida o R4 |
| PIR HCSR501 | Sim por modelo | PIR genérico; conferir módulo real |
| HCSR04 | Sim | HC-SR04 |
| SG90 | Sim por modelo | Servo genérico; não valida torque e consumo |
| 7 segmentos | Sim | Conferir comum e pinagem |
| ULN2003 e motor de passo | Sem modelo exato | A4988 e motor bipolar não são substitutos elétricos |
| Relé 1 canal | Sim por modelo | Conferir acionamento do módulo real |
| LDR | Sim por modelo | Modelo de sensor; LDR avulso exige circuito |
| Buzzer ativo 5V | Parcial | Piezo do Wokwi difere do buzzer ativo |
| RF FS-1000A 433 MHz | Sem modelo padrão | Pesquisar e testar no kit |
| TCRT5000 e IR LM393 | Sem modelo exato | Não confundir com receptor de controle remoto |
| LCD 16x2 | Sim | Conferir interface paralela ou I2C |
| DHT11 | Parcial | DHT22 disponível; modelo e protocolo diferem |
| KY023 | Sim por modelo | Joystick analógico |
| Jumpers | Representação | Fios no diagrama |

Catálogo oficial de hardware suportado

# 10 O kit e os limites do simulador continuação

Consulta ao catálogo padrão Wokwi em 8 de outubro de 2026. Sem modelo padrão significa ausência na lista oficial consultada; peças personalizadas podem existir. Modelo semelhante não comprova compatibilidade elétrica.

| Item do kit | Situação | Observação |
| --- | --- | --- |
| Fonte 12V | Não valida fonte | Alimentação e corrente devem ser verificadas |
| LEDs comuns e RGB | Sim | RGB exige configurar cátodo comum |
| Resistores 220 e 1k | Representação | Valores no desenho; não valida aquecimento |
| Potenciômetro 10k | Sim | Modelo de potenciômetro |
| Bateria 9V e carregador | Sem modelo padrão | Não simula autonomia ou recarga |
| CR2032 | Sem modelo padrão | Não simula autonomia |
| MFRC522 | Sim | Leitor RFID |
| DS3231 | Parcial | DS1307 disponível; não trocar sem conferir |
| microSD e cartão 32GB | Sim por modelo | SPI; não valida cartão físico ou capacidade |
| YL69 com LM393 | Sem modelo padrão | Pode representar entrada com potenciômetro |
| LM35 | Sem modelo exato | NTC não é LM35 |
| Relé 4 canais | Parcial | Representar quatro relés; conferir módulo |
| L298N | Sem modelo padrão | Não substituí-lo por A4988 |
| KY008 | Sem modelo padrão | Laser real requer cuidados próprios |
| HC05 | Sem modelo padrão | Não equivale ao Bluetooth de outra placa |

Catálogo oficial de hardware suportado

# 11 Atividade final Propor um protótipo

Em equipe, escolha um problema simples e proponha um projeto com pelo menos um sensor e um atuador da lista do kit. Use o Arduino e uma protoboard. Priorize componentes e comandos já trabalhados. Se escolher uma peça nova, documente-a antes de programar e combine sua utilização com o professor.

1 Descreva o problema, o usuário e o comportamento desejado. 2 Escolha peças disponíveis e quantidades. 3 Localize documentação técnica de cada módulo relevante. 4 Preencha a ficha abaixo. 5 Desenhe o esquema com alimentação, GND, sinais e resistores. 6 Indique a biblioteca ou justifique por que não precisa dela. 7 Monte a parte possível no Wokwi e declare substituições. 8 Registre testes e proponha o que falta testar no kit.

| Campo da ficha | Registro da equipe |
| --- | --- |
| Componente e modelo exato |  |
| Quantidade e função |  |
| Fabricante ou fornecedor e URL técnica |  |
| Página ou seção do dado |  |
| Tensão e corrente necessárias |  |
| Pinos e função de cada um |  |
| Pino do Arduino e ligação |  |
| Biblioteca autor versão e exemplo ou sem biblioteca |  |
| Modelo Wokwi e diferenças para o kit |  |

Repita a ficha para cada componente relevante. Não use uma ficha do sensor isolado como se fosse a ficha de um módulo que contém outros circuitos.

# 12 Entrega e avaliação

| Entrega |  | O que deve aparecer |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Proposta e lista |  | Problema, funcionamento e quantidades compatíveis com o kit |  |
| Pesquisa técnica |  | Links, páginas e dados com unidades |  |
| Esquema de ligação |  | Pinos identificados, alimentação, GND e proteção necessária |  |
| Bibliotecas |  | Mantenedor, versão, exemplo e placa alvo |  |
| Protótipo e evidências |  | Montagem, código e tabela de testes |  |
| Limitações |  | Peças não simuladas e plano de teste físico |  |
| Teste proposto | Entrada | Resultado esperado | Resultado observado |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |

Explique uma decisão que mudou depois de ler o datasheet. ____________________
Explique uma diferença entre a simulação e o kit. ____________________
Qual informação ainda precisa ser confirmada antes de energizar? ____________________

Critérios: pesquisa com fontes 30%; esquema e alimentação 30%; bibliotecas e justificativas 15%; testes e análise 15%; clareza da documentação 10%. A impossibilidade de simular uma peça não elimina a atividade: apresente o esquema e o plano de verificação física.

# Anexo Lista original do kit

Inventário enviado para a atividade. A protoboard faz parte da montagem de referência e deve ser providenciada; ela não consta na lista original abaixo.

1x Placa Arduino UNO R4 WiFi com cabo USB

2x Módulo Sensor PIR – HCSR501

2x Sensor Ultrassônico – HCSR04

5x Servo motor 9g – SG90

2x Display 7 segmentos – 1 digito

5x Driver Motor de Passo ULN2003 com motor de passo

2x Módulo relé – 1 canal

5x Sensor de luz – LDR 5mm

2x Buzzer ativo 5V

2x Módulo RF – Receptor e transmissor 433Mhz modelo FS-1000A

6x Sensor IR (linha) – TCRT5000

6x Sensor IR (Obstáculo) – LM393

1x Display LCD 16x2 com conectores soldados

2x Sensor de Temperatura e umidade – DHT11

2x Módulo Joystick – KY023

3x Jumper tipo Macho/Macho – 20cm – pack c/ 40 und

3x Jumper tipo Macho/Fêmea – 20cm – pack c/ 40 und

3x Jumper tipo Fêmea/Fêmea – 20cm – pack c/ 40 und

1x Jumper tipo Macho/Macho – 30cm – pack c/ 40 und

1x Jumper tipo Macho/Fêmea – 30cm – pack c/ 40 und

1x Jumper tipo Fêmea/Fêmea – 30cm – pack c/ 40 und

1x Fonte de 12V

20x LED 5mm – Azul

20x LED 5mm – Verde

20x LED 5mm – Amarelo

20x LED 5mm – Vermelho

20x LED 5mm – RGB – cátodo comum

100x Resistor de 220 Ohms

100x Resistor de 1k Ohm

5x Potenciômetro de 10K Ohms

1x Bateria 9V recarregável

1x Carregador de bateria de 9V

5x Bateria de 3V - CR2032

1x Kit RFid - MFRC522 com tag e cartão

1x Módulo RTC – DS3231

1x Módulo microSD Card + MicroSd Card de 32Gb

2x Sensor de Umidade do Solo – YL-69 + Amplificador LM393

2x Sensor de Temperatura LM35

2x Módulo Relé – 4 canais 5 V

2x Módulo Driver L298N

2x Módulo KY-008

2x Módulo Bluetooth HC-05